W3150A -> W3150A+ 자동 인식 지원 W3150A(+) Device Drive

- 귀사가 사용하고 계신 MCU의 Frimware 부분의

Main 함수 부분에서

int main(void)

{

SOCKET i;

system_init();			//사용하고 계신 MCU 초기화

iinchip_init();

check_3150model();		//check WIZnet Model (W3150A / W3150A+)

iinchip_init();

;

init_timer();

ㅡ

ㅡ

<이하 중략>

}

아래와 같이 main함수에서 사용된 함수 원형이 아래와 같습니다.

void check_3150model(void)

{

uint8 a, tmp;

tmp = IINCHIP_READ(COMMON_BASE+0x041E);

IINCHIP_WRITE(COMMON_BASE+0x041E, 0x5a);

a = IINCHIP_READ(COMMON_BASE+0x041E);

IINCHIP_WRITE(COMMON_BASE+0x041E, tmp);

PRINT("WIZnet Model : ");

if (a == 0x5a)

{

model_type = _F_3150A_PLUS_;

PRINTLN("W3150A+");

}

else

{

model_type = _F_3150A_;

PRINTLN("W3150A");

}

//else evb_soft_reset();

}

위와 같은 함수를 main에 추가하시면 자동으로 W3150A, W3150A+ 인지 인식을 할 수 있으며 저희가 제공하는 Device Drive 소스 코드의 함수내에 W3150A, W3150A+ 사용 될때를 구분해서 사용할수 있도록 if 문으로 처리 하였습니다.

예> 저희가 제공하는 Device Drive의 socket.c 파일중

uint8 socket(SOCKET s, uint8 protocol, uint16 port, uint8 flag)

{

uint8 ret;

#ifdef __DEF_IINCHIP_DBG__

printf("socket()\r\n");

#endif

if ((protocol == SOCK_STREAM) || (protocol == SOCK_DGRAM) || (protocol == SOCK_ICMPM) || (protocol == SOCK_IPL_RAWM) || (protocol == SOCK_MACL_RAWM) || (protocol == SOCK_PPPOEM))

{

if(model_type == _F_3150A_)

{

if (IINCHIP_READ(SOCK_STATUS(s)) != SOCK_CLOSED) close(s);

}

<이하 중략>

저희가 보내드리는 Device Drive 소스 코드 중

W3150A.C

Type.h

Socket.c

등에 적용됩니다.

일단 보내드리는 Device Drive 자료를 참고하시기 바랍니다.