Release코드의 동작에 대한 변경은 없고 W7100A로 칩이 변경됨에 따라 코드가 수정됨.

- void Init_iMCU(void) 함수

1. 불필요한 설정 CKCON, WTST설정은 주석 처리함 - Reset값으로 사용해도 무방함

2. PHY_mode_config() 함수 호출하여 software로 PHY모드를 auto confog모드로 동작하도록 설정하고 reset함. 이 함수는 W7100A Drier v1.6의 TCPIPCore.c 파일에 추가된 함수임.

3. GPIO 0 ~ 3까지 모두 Pull-up설정함, 이 설정이 없으면 LCD동작하지 않음

- void wizmemcpy(unsigned long fsrc, unsigned long fdst, unsigned int len)  small 함수

1. 기존의 고속 wizmempcy함수와 새롭게 추가된 안정성이 뛰어나지만 느린(for loop이용) 함수 두 가지 경우로 구성함, 일단 기존 코드와 동일하게 고속 메모리 카피 함수를 쓰도록 해놓음.